# 开题报告答辩发言稿

论文题目：基于Apollo的多障碍物场景下路径规划算法实现 汇报人：廖嘉旺　　学号：2022117117 专业：计算机工程学院 计算机科学与技术 指导教师：孙成娇 总汇报时长：约 9.5 分钟（不含提问）

使用说明 - 每页标注预计口播时长，全程约 9 分钟 - 方括号 【】 内为提示动作/换页时机 - 发言以口语化为主，切忌照读PPT文字 - 文末附常见问答预案，供临场应对

## 幻灯片 1：标题页　[约 30 秒]

【深呼吸，与评委老师目光接触，稳定站姿】

尊敬的各位评委老师，大家好！我是计算机工程学院计科2211的廖嘉旺。我的毕业论文题目是《基于Apollo的多障碍物场景下路径规划算法实现》，指导教师是孙成娇老师。今天，我将对本课题的开题情况进行汇报，恳请各位评委老师批评指正。

## 幻灯片 2：目录　[约 30 秒]

本次汇报共分为六个部分：首先是研究背景与意义，然后回顾国内外研究现状，接着介绍本课题的主要研究内容，之后说明技术路线与系统架构，然后是开发环境与进度安排，最后列出主要参考文献。下面请看第一部分——研究背景与意义。

## 幻灯片 3：研究背景（一）　[约 60 秒]

随着人工智能、传感器和计算机视觉技术的快速发展，自动驾驶技术已经从实验室走向了商业化应用阶段。在自动驾驶系统中，路径规划模块直接决定车辆的行驶轨迹，是整个系统中安全关键的核心模块。

百度 Apollo 是目前全球领先的开源自动驾驶平台，提供了从感知、预测、规划到控制的完整技术栈，具有工业级代码质量和活跃的开发者社区，也是本课题研究的主要载体。

然而在实际的城市道路环境中，自动驾驶车辆面临的一个重大挑战就是多障碍物场景。城市道路上存在大量动态障碍物，如机动车、行人和非机动车，也有大量静态障碍物，如施工区域和违停车辆。这些障碍物数量多、分布复杂，对规划算法提出了极高要求。

## 幻灯片 4：研究背景（二）　[约 70 秒]

具体来说，Apollo 在多障碍物密集场景下面临三大核心挑战：

第一个挑战是可行域压缩。 Apollo 的 Speed Bounds Decider 会为每个障碍物独立构建 ST 边界并添加安全距离缓冲区。当多个障碍物密集分布时，这些缓冲区相互叠加累积，导致速度可行域被过度压缩，极端情况下甚至趋近于零，车辆不得不停车等待。

第二个挑战是决策耦合问题。 PathDecider 模块在处理多障碍物时采用逐个障碍物的贪心决策策略，缺乏对多障碍物之间交互关系的全局最优考量，导致 STOP 和 Nudge 决策被频繁触发，通行效率低下。

第三个挑战是实时性约束。 随着障碍物数量增加，规划计算量持续增长，在密集交通场景中实时性难以保障。

这三大挑战共同导致 Apollo 在多障碍物密集场景下保守性过强、通行效率偏低，这正是本课题要解决的核心问题。

## 幻灯片 5：研究意义与研究目标　[约 55 秒]

本课题的研究具有重要的理论意义和实践意义。

从理论意义来看，通过深入剖析 Apollo Planning 模块算法架构，识别凸优化与 ST 图方法在多障碍物场景下的性能瓶颈，能够为路径规划领域的后续研究提供参考。

从实践意义来看，改进算法基于 Apollo 工程平台实现，能够直接提升车辆在多障碍物场景下的通行效率，减少不必要的停车，改善乘坐体验，具有直接的工程应用价值。

本课题的研究目标分四步递进推进：首先深入分析 Apollo Planning 模块的架构与算法；然后识别问题，包括 ST 边界重叠、PathDecider 决策保守、场景切换滞后等；接着设计改进算法，提出基于动态权重的多障碍物 ST 边界优化方案；最后通过仿真实验与原算法进行定量对比验证。

## 幻灯片 6：国外研究现状　[约 65 秒]

下面是第二部分——国内外研究现状。

国外路径规划技术经过多年积累，形成了四类主流方法。

第一类是图搜索方法，以 Dolgov 等人 2010 年提出的 Hybrid A* 算法为代表，将连续状态空间搜索与离散图搜索结合，能满足车辆运动学约束，已被 Apollo 用于 Open Space Planner。

第二类是采样规划方法，Werling 等人 2010 年提出基于 Frenet 坐标系的轨迹规划方法，通过横向和纵向独立采样生成候选轨迹集合，这一思想被 Apollo 的 Lattice Planner 所采用。

第三类是凸优化方法，将规划问题建模为带约束的二次规划问题，Chen 等人 2019 年的 Iterative EM Planning 框架是代表性成果之一。Apollo早期版本的EM Planner采用了该思想，在当前Apollo 11.0中，该路径-速度解耦优化思想已融入默认的PublicRoadPlanner的Task流水线中，同时也是本研究重点改进的对象。

第四类是学习型方法，包括深度学习和强化学习的端到端规划，泛化能力较强，但由于安全验证困难，目前在工业界的实际部署仍然受限。

## 幻灯片 7：国内研究现状与切入点　[约 55 秒]

在国内研究方面，王鹏等人 2023 年提出的基于时空走廊的轨迹规划方法，以及张华等人 2024 年基于 Transformer 的预测性运动规划方法，代表了国内在相关方向的前沿进展。

然而，现有研究仍存在三个不足，这也正是本课题的研究切入点：

第一，ST 边界优化不足——多障碍物边界重叠导致速度规划过于保守，这一问题尚未得到充分解决；

第二，障碍物交互建模有限——现有方法多采用独立处理各障碍物的方式，缺乏对障碍物间交互关系的有效建模；

第三，场景切换机制不灵活——Apollo 的 Scenario-based 架构在切换时存在一定滞后，影响对复杂交通状况的快速响应能力。

本课题将针对这三个不足，提出针对性的改进方案。

## 幻灯片 8：主要研究内容　[约 80 秒]

下面进入第三部分——主要研究内容，共分为四个方面。

第一方面是对 Apollo Planning 模块的深入分析，重点研究 Routing 与 Planning 模块的数据交互机制、Scenario-Stage-Task 三级管理架构，以及 PublicRoadPlanner 中路径-速度解耦两阶段优化（源自早期 EM Planner 思想）和 Lattice Planner 的实现细节，打好理论和工程基础。

第二方面是多障碍物场景问题识别，通过源码分析与仿真实验，对 PathDecider 保守决策进行定量分析，精确定位 ST 边界重叠的产生机制，以及场景切换滞后的根本原因。

第三方面也是本课题的核心内容——改进算法设计与实现。我们将设计多因素威胁评估模型来量化障碍物威胁程度，引入分级障碍物决策框架对障碍物进行差异化处理，开发时空可通行走廊生成算法替代多个独立 ST 边界约束，并在走廊约束下对速度 QP 优化进行改进。

第四方面是算法验证与对比分析，我们将设计包含纵向密集静态障碍物、横向密集障碍物、动静混合障碍物、高密度路口等四类仿真场景，从规划成功率、通行速度、停车次数、规划耗时等多个指标对改进效果进行定量评估。

## 幻灯片 9：改进后系统架构　[约 45 秒]

改进后的系统采用三层架构设计。

输入层接收来自上游模块的 Routing 参考线、感知障碍物信息、预测轨迹和车辆状态。

处理层是 Planning 模块的核心，其中图中红色标注的威胁评估模块和走廊生成模块是本课题的两个改进重点。威胁评估负责对每个障碍物进行威胁程度量化，走廊生成则在此基础上构造时空可通行空间，最终供路径-速度规划使用。

输出层生成完整的 ADCTrajectory 轨迹，包含位置、速度、加速度和时间戳等信息，供下游控制模块使用。

## 幻灯片 10：改进算法概览　[约 65 秒]

改进算法包含三个核心创新点。

第一个是多因素威胁评估模型。我们采用五个维度的加权评分来量化每个障碍物的威胁程度，包括碰撞时间 TTC、横向重叠率、相对速度分量、障碍物类型权重，以及交互密度因子。通过这一模型，系统能够为不同威胁程度的障碍物分配合适的处理优先级。

第二个是分级决策框架。根据威胁评分，将障碍物分为 CRITICAL、IMPORTANT、MINOR 三个级别，分别采用不同的处理策略——高威胁障碍物优先处理并严格约束，低威胁障碍物简化处理，有效避免了对所有障碍物一视同仁带来的资源浪费和决策失衡。

第三个也是最核心的创新——时空可通行走廊。我们使用扫描线方法构造能够保证连通性的时空走廊，用单一的线性走廊约束替代多个独立的 ST 边界叠加约束，从根本上解决了约束累积导致速度可行域压缩的问题。

## 幻灯片 11：时空可通行走廊　[约 50 秒]

【指向左侧”改进前”图示】

这张图直观地展示了本课题核心创新的原理。

左侧是改进前的情形。在 ST 时空图中，每个障碍物都独立扩展了安全缓冲区。当障碍物密集时，这些缓冲区相互叠加，最终留给速度规划的绿色可行域极度压缩——这是导致规划失败的根本原因。

【指向中间箭头】走廊算法介入后，

【指向右侧”改进后”图示】右侧是改进后的效果。改进算法通过扫描线方法，将多个障碍物的约束信息综合处理，构造出一条连通的时空可通行走廊，也就是图中绿色的带状区域。速度 QP 优化只需在这个走廊内寻找最优轨迹——即图中红色曲线——可行域显著扩大，规划成功率大幅提升。

这就是从”多个独立约束叠加”到”单一走廊约束”的核心转变。

## 幻灯片 12：Planning 模块总体架构　[约 40 秒]

【指向上方管理层三个模块】

这张图展示了 Apollo Planning 模块的整体架构。最上层是三级管理体系：Scenario Manager 负责识别和切换驾驶场景，Stage Manager 管理阶段状态，Task Runner 负责具体任务的调度执行。

【指向中间 Task 模块区域】

分割线以下是核心 Task 模块，分为左右两条链路：左侧是路径规划链路，从参考线提供、路径决策到分段 Jerk 路径优化；右侧是速度规划链路，其中粉色的 Speed Bounds Decider就是本课题的改进重点——我们将在这里引入走廊约束，替代原有的独立 ST 边界构造逻辑。两条链路最终在 Trajectory Stitcher 汇聚输出完整轨迹。

## 幻灯片 13：技术路线　[约 40 秒]

本课题按七个阶段推进：前三个阶段是准备和分析工作，包括文献调研、Apollo 源码深度分析和多障碍物问题的精确识别；第四、五阶段是本课题的核心工作，以粉色标注，分别完成改进算法设计和在 Apollo 平台上的代码实现；第六、七阶段是仿真实验验证和论文撰写答辩。

整体研究路线形成了从问题发现→方案设计→工程实现→验证总结的完整闭环，具有较强的可执行性。

## 幻灯片 14：开发环境　[约 30 秒]

在开发环境方面，本课题基于 Ubuntu 18.04/20.04 LTS 操作系统，以 C++14/17 作为 Apollo 核心代码的开发语言，Python 3.6+ 用于工具脚本和数据分析，使用 Apollo 标准的 Bazel 构建系统。

仿真测试主要依托 Apollo 的 Dreamview 可视化工具和 PNC Simulation 仿真模块，结合 Apollo 日志系统进行实验数据的采集与分析。

## 幻灯片 15：参考文献　[约 20 秒]

本课题共参考 17 篇文献，包括 IEEE Transactions on Intelligent Vehicles 等顶级期刊论文 7 篇、国内核心期刊论文 5 篇，外文文献超过 3 篇，符合学院毕业论文对参考文献数量和质量的要求。PPT 中展示了其中 10 篇代表性文献。

## 幻灯片 16：致谢/提问　[约 15 秒]

以上就是我的开题报告全部汇报内容，感谢各位评委老师的耐心聆听！请各位老师批评指正，我已做好回答提问的准备，谢谢！

# 附录：常见问答预案

以下为评委老师可能提出的问题及建议回答，供临场参考。

### Q1：你的改进算法与 Apollo 原有算法的核心区别是什么？

答： Apollo 原有算法对每个障碍物独立构建 ST 边界并添加安全距离缓冲，当多障碍物密集时，这些缓冲区叠加累积，导致速度可行域被过度压缩，迫使车辆频繁停车。

我的改进主要体现在两点：第一，引入多因素威胁评估模型，根据 TTC、横向重叠率等五个因子的加权评分对障碍物进行分级处理，避免对所有障碍物一视同仁；第二，采用时空可通行走廊替代独立 ST 边界约束——走廊是一个保证连通的可行时空空间，系统只需在走廊内进行速度规划，从根本上消除了约束叠加的问题。

### Q2：时空可通行走廊如何保证连通性？

答： 走廊的构造使用了扫描线方法。具体来说，我们沿时间轴方向逐步推进，在每个时刻切片上找到无障碍物的连续空间区间，然后将相邻时刻的区间连接起来形成走廊。

为了保证连通性，我们引入了回溯机制——当前时刻的可行区间必须与前一时刻走廊的区间存在重叠；如果不存在重叠，系统会回溯到上一时刻调整区间选取，确保走廊从起点到终点始终保持连通。这样构造出的走廊是一个连通的时空管道，可以直接转化为 QP 速度优化的线性约束。

### Q3：如何定量验证改进算法的效果？

答： 我们设计了四类有针对性的仿真场景：纵向密集静态障碍物场景、横向密集障碍物场景、动静混合障碍物场景，以及高密度交叉路口场景，并在每类场景中设置不同的障碍物数量和密度级别。

评价指标包括：规划成功率（是否能生成有效轨迹）、平均通行速度（通行效率）、停车次数（舒适性）、规划耗时（实时性）、加速度方差（平顺性）。

通过在相同仿真场景下分别运行改进算法和 Apollo 原算法，对上述指标进行定量对比，从而验证改进效果。

### Q4：你的研究与王鹏等人 2023 年基于时空走廊的工作有何区别？

答： 王鹏等人的工作主要针对非结构化环境（如无地图或稀疏地图场景），其走廊构造方法面向的是缺乏先验道路信息的场景。

本课题的工作是基于 Apollo 平台的有地图、有参考线场景，我们的走廊生成算法与 Apollo 现有的 Frenet 坐标系规划框架紧密集成，并且以多因素威胁评估和分级决策框架作为走廊生成的前置过滤步骤——优先为高威胁障碍物构建走廊，减少了非必要约束的引入。这是与已有工作的主要差异。

### Q5：你选择改进 Speed Bounds Decider，而不是改进 PathDecider 或 Scenario 切换机制，理由是什么？

答： 这三个问题是相互关联的，但 ST 边界的可行域压缩是影响多障碍物场景规划效果最直接、最根本的瓶颈。PathDecider 决策保守在很大程度上是由 ST 边界过于保守导致的——当速度规划无可行解时，PathDecider 才会触发 STOP。

因此，我选择从 Speed Bounds Decider 入手改进 ST 边界构造逻辑，同时引入分级决策框架辅助 PathDecider 进行更合理的决策。这样一个改进点可以同时缓解两个问题，实现更高的性价比。Scenario 切换机制的改进留作未来工作。

### Q6：研究中遇到的主要技术难点是什么？

答： 预计会有两个主要技术难点：

第一是走廊约束的 QP 接口设计——走廊是连续的时空区域，需要将其离散化为一系列线性不等式约束，并确保与 Apollo 现有的 OSQP 求解器接口完全兼容，这需要仔细处理约束矩阵的构造方式。

第二是威胁评估模型的参数鲁棒性——五个威胁因子的权重 wi 在不同场景下需要保持鲁棒性，不能在某类场景下过拟合。这需要通过大量多样化的仿真实验来确定合理的权重范围，并可能需要引入场景自适应的权重调整机制。

发言稿口播字数约 2400 字，建议总时长 9.5 分钟，答辩时留 5–10 分钟用于评委提问。